- Důležitá je stavební připravenost

- kotvení na "PLATLE"

- kotvení "SKRZ"

- Poklop vložíme do připraveného otvoru a vyrovnáme do vodováhy.

- POZOR – Při montáži dbát na správnou orientaci otevírání křídla poklopu!!!

- UPOZORNĚNÍ - Při otvírání neupevněného rámu poklopu může dojít k samovolnému otevření poklopu = ZRANĚNÍ !!!

- Poklop připevníme pomocí kotev „skrz“ nebo na „platle“

- Při montáži kotvení rámu poklopu je nutné zabezpečit poklop druhou osobou.

- Po dokončení montáže aplikujeme protipožární tmel ze spodní i vrchní strany rámu po celém obvodu.

Pozn. Poklop je opatřen řetězem, případně řetězy podle typu poklopu. Řetěz slouží jako mechanická brzda proti vytržení křídla poklopu oproti rámu.

POZOR!!! Viz. detail – nedotahovat matice čepů pístů – doporučujeme promazání.