4.  Pomocí delšího vrtáku navrtáme zbylé otvory a zatlučeme hmoždinky a upevníme šrouby

3. Zaměříme a vyrovnáme pomocí vodováhy a zaklínkujeme.

2. Navrtáme otvory pro šrouby v bodech 1 a 2 (úhlopříčně) a přišroubujeme zárubně.

- Zárubně (rám) zasuneme do připraveného otvoru.

5.  Nasadíme křídla.

6.  Zapěnujeme  a tím zafixujeme.

7.  Nasadíme kování a seřídíme samozavírač.